Оглавление

Оглавление	1

Техническое задание	2

1.	Расчёт передачи винт-гайка	3

2.Выбор двигателя	5

2.1Выбор двигателя по мощности	5

2.2 Предварительная проверка выбора двигателя по моментам.	7

3. Кинематический расчёт	9

3.1 Определение общего передаточного отношения	9

3.2 Разбиение общего передаточного отношения по ступеням	9

3.3 Определение чисел зубьев зубчатых колес	10

4. Силовой расчёт	13

5. Расчёт зубчатых колёс на прочность	14

5.1 Выбор материала	14

5.2 Расчёт допустимых напряжений	15

5.3 Расчёт зубчатых передач на изгибную прочность	17

6. Геометрический расчёт	18

7. Проектный расчёт вала	22

8. Выбор подшипников	23

9. Проектный расчёт муфты	24

10.Расчёт вида сопряжения	29

11.Расчёт общей погрешности	30

11.1 Расчёт кинематической погрешности	30

11.2Расчёт погрешности мёртвого хода	32

11.3Расчёт погрешности упругого мёртвого хода	34

11.4 Расчёт суммарной погрешности по методу минимумов максимумов	35

11.5 Погрешность передачи винт-гайка	35

11.6 Общая погрешность	36

12.Проверочный расчёт на перегрузки	36

13.Проверочный силовой расчёт	38

14. Проверочный расчёт резьбы при срезе	41

15. Проверочный расчёт пружины на прочность	41

Список литературы.	43

Техническое задание

| № варианта | 4 |
| --- | --- |
| Параметры |  |
| Сила на выходном звене F, Н | 150 |
| Скорость движения выходного звена V, м/с | 0,012 |
| Ход выходного звена S, мм | 90 |
| Диаметр и шаг винта выходной пары d/p, d и p, мм* | 12/3 |
| Тип предохранителя муфты | Фрикционная |
| Критерий проектирования | Min погрешности |
| Тип электродвигателя | По согласованию с преподавателем |
| Тип корпуса | По согласованию с преподавателем |
| Ограничитель движения | Механические упоры и микровыключатели |
| Вид крепления к основному изделию | По согласованию с преподавателем |
| Вывод выходного винта | По согласованию с преподавателем |
| Вид выходного конца | По согласованию с преподавателем |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4.1 |
| Тип кинематической схемы | По согласованию с преподавателем |

- Расчёт передачи винт-гайка

Используем трапецеидальную резьбу.

Табл. 1. Геометрические параметры резьбы

| - Номинальный - диаметр - резьбы d | - Шаг p | - Диаметр резьбы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - наружный |  | - средний | - Внутренний |  |
|  |  | - d | - D4 | - d2=D2 | - d3 | - D1 |
| - 12 | - 3 | - 12 | - 12,5 | - 10,5 | - 8,5 | - 9 |

В передачах винт-гайка скольжения для повышения износостойкости и снижения склонности к заеданию гайки изготавливают из материалов, обладающих антифрикционными свойствами, а материал винта должен обладать высокой твёрдостью. Поэтому для изготовления винтов применяют низколегированные стали 65Г, 40Х, 40ХГ с закалкой до твёрдости не менее 45 HRC и последующим шлифованием; стали 40ХФА, 18ХГТ с азотированием для уменьшения искажения формы и размеров винтов в результате закалки. Для тихоходных слабонагруженных винтов используют стали 30, 40, 45 и 50 ГОСТ 1050 – 88 без термической обработки. При малых скоростях вращения гайки изготавливают из малооловянной бронзы Бр.О6Ц6С3, безоловянной бронзы Бр.А9Ж3Л, а также из антифрикционных чугунов АЧВ – 1, АЧК – 1, или серых чугунов СЧ15 и СЧ20 ГОСТ 1412 – 85.

Винт изготавливаем из стали 45;

Гайку изготавливаем из Бр.А9Ж3Л;

Момент нагрузки на винте определяем по формуле:

Мн=F*d22*tg(β+ ψ)

Где d2 – внутренний диаметр резьбы;

ψ – угол подъёма резьбы, который определяется по формуле:

ψ=arctgp*nπ*d2= arctg3*1π*10.5= 5.20

Где р – шаг резьбы, n – число заходов.

β – угол трения, который определяется по формуле:

β=arctg(f')

f'= fcosα/2

Где α – угол резьбы (α=300);

f – коэффициент трения скольжения передачи винт гайка.

Выберем материал винта и гайки соответственно сталь 45 и бронза Бр.А9Ж3Л . У таких материалов  f=0.10.

β=arctgf'=arctg0.104=5.70

f'= 0.1cos150=0.104

Поскольку  ψ < β – условие самоторможения выполнено, следовательно передача самотормозящаяся.

КПД винтовой передачи определим по формуле

η= tgψtgψ+β= tg5.7tg10.9=0.51

Проверочный расчёт выполнять не будем, так как: во-первых допущения, которые влияют на проверочный расчёт мы не рассматриваем в курсовом проекте, поэтому он совпадает с проектировачным, во-вторых параметры передачи назначены такие, чтобы заведомо проходить проверочные расчёты.

2.Выбор двигателя

2.1Выбор двигателя по мощности

Двигатель следует выбрать с учётом расчётной мощности двигателя, которая должна быть достаточна для перемещения нагрузки в соответствии с техническим заданием.

Расчётная мощность электродвигателя определяется по формуле:

| Pр=ξ·Pнηо, |  |
| --- | --- |

где Pр — расчётная мощность электродвигателя;

Pн — расчётная мощность нагрузки;

ηо  = 0.5 … 0.95  — КПД цепи двигатель-нагрузка, выберем 	ηо  = 0.50, ξ – коэффициент запаса, выберем ξ=2.5.

Расчётная мощность нагрузки вычисляется по формуле:

Pн = F*V,

где F — усилие на выходном звене;

V — скорость движения выходного звена.

Pн = 150*0.012=1.8 В,

Тогда расчётная мощность двигателя:

Pр=2.3·1.80.51·0.9=9 Вт.

Теперь выберем двигатель по мощности

| Pдв =Мном ·ωдв, |  | (1.4) |
| --- | --- | --- |

где Мном— номинальный крутящий момент электродвигателя;

ω – угловая скорость вращения двигателя, определяется по формуле:

| ωдв= 2π60n |  |
| --- | --- |

где  n — частота двигателя.

Выбираем предварительно шаговый двигатель

Таблица 2. Паспортные данные FL39ST20-0404A

| Угловой шаг |  | 1.8 град |
| --- | --- | --- |
| Момент инерции ротора | Jр | 11∙10-7 кг·м2 |
| Масса | m | 0,12 кг |
| Гарантийная наработка двигателя |  |  |
| Ток фазы |  | 0,4 А |
| Сопротивление фазы |  | 6.6 Ом |
| Индуктивность фазы |  | 7.5 мГн |
| Рабочая температура |  | -20 до +50 °C |
| Максимальный нагрев двигателя |  | 80 °C |
| Максимальная допустимая радиальная нагрузка на вал |  | 28 Н |
| Максимальная допустимая осевая нагрузка на вал |  | 10 Н |

Из рис.1 выберем Мном= 0,070 Н·м, n = 1800 об/мин.

| ωдв= 2π60n= 2π601800=188радс |  |
| --- | --- |

Pдв =Мном ·ωдв= 0.070*188=13.2 Вт.

Условие Pдв >Pр выполняется: 13.2 Вт > 9 Вт, следовательно, по мощности двигатель выбран правильно.

2.2 Предварительная проверка выбора двигателя по моментам.

Для режима частых пусков двигатель должен удовлетворять условию:

Mном ≥ Mс.пр. + Mд.пр,

где Mном — номинальный момент на валу двигателя;

Mс. пр. — статический приведённый момент;

Mд. пр. — динамический приведённый момент.

Статический приведённый момент определяется по формуле:

| Mс.пр.=Mнiо·ηпер, |  |
| --- | --- |

где Mс. пр. — статический приведённый момент;

Mн — момент нагрузки;

iо — общее передаточное отношение;

ηпер = 0,9 — КПД механической передачи;

Момент нагрузки определяем по формуле:

Мн=F*d22*tg(β+ ψ)

Где d2 – внутренний диаметр резьбы;

Мн=150*10.5* 10-32*tg10, 90=152 Нмм.

Определим i0:

ωн=v2πpn=122π3*1=25рад/с

i0= ωдвωн=7.5

Динамический приведённый момент определяется по формуле:

Mд.пр.=εн·iо·(1+Kм)·Jр+Jнiо2

где εн — угловое ускорение вращения на выходном звене(εн= 0, так как не дано по условию, тогда Mд.пр.  = 0);

iо — общее передаточное отношение, i0=7.5

Kм — коэффициент, учитывающий инерционность собственного зубчатого механизма Kм = 0.7;

Jр  — момент инерции ротора двигателя (из паспортных данных);

Jн — момент инерции нагрузки

εн – угловое ускорение нагрузки (примем εн = 0, потому что оно не задано)

Mс.пр.=1527.5·0.9=22.5 Нмм

Поскольку мы принимаем ε = 0 введём коэффициент k=1,5, для того чтобы скомпенсировать значение динамического момента нагрузки в последующих расчётах.

Тогда

Mном ≥k* Mс.пр.

Выполним предварительную проверку по моментам:

| 70Нмм ≥ 33 Нмм + 0 | (1.3) |
| --- | --- |

Проверка выполняется, следовательно – двигатель выбран правильно.

3. Кинематический расчёт

Целью расчёта является разработка кинематической схемы привода, разбиение передаточного отношения, определения числа зубьев зубчатых колес.

3.1 Определение общего передаточного отношения

Поскольку предварительно двигатель выбран, можно рассчитать передаточное отношение iо цепи двигатель-нагрузка.

| iо=nдвnн=ωдвωн | (2.1) |
| --- | --- |

гдеωдв— угловая скорость вращения вала двигателя;

ωн — угловая скорость вращения винта.

i0= ωдвωн=7.5

3.2 Разбиение общего передаточного отношения по ступеням

Согласно условию ТЗ проектирование будет осуществляться по критерию минимизации погрешности. При расчёте критерию минимизации погрешности число ступеней будет вычисляться по формуле:

n=lgi0lgimax,

где n — число ступеней;

i0 — общее передаточное отношение цепи

imax — максимальное передаточное отношение (7,5 … 10)

Передаточное отношение ступеней рассчитывается по формуле:

n=lgi0lgimax=lg7.52lg7.5=1

где n — число ступеней;

i1<ii<in-1

Передаточные отношения ступеней сведены в таблицу 3

Таблица 3. Передаточные отношения

i12

7.5

3.3 Определение чисел зубьев зубчатых колес

Пусть число зубьев шестерни zш = 20.

Число зубьев колеса рассчитывается по формуле:

zк = zш·ij ,

где zк — число зубьев колеса;

zш  — число зубьев шестерни;

ij  —передаточное отношение одной ступени.

Учитывая рекомендованный ряд, назначаем количества зубьев колес и шестерен:

Таблица 4. Числа зубьев колес редуктора

| № колеса | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| № элементарной передачи | I |  |
| Число зубьев | 20 | 150 |

Уточним значения передаточных отношений:

Таблица 5. Уточненные передаточные отношения

i12

7.5

Тогда действительное значение передаточного отношения будет отличаться от расчётного на:

Δi=¦iд-iо¦iо,

где Δi — отличие действительного передаточного отношения от расчётного;

iд — действительное передаточное отношение;

iо — общее передаточное отношение цепи.

Действительное передаточное отношение рассчитывается по формуле:

| iд = i12·i34… |  |
| --- | --- |

iд = 7.5 = 12.50

Δi=|7.52-7.5|7.52=0.003

0.3% ≤ 1%

По критерию максимальной точности такое отклонение допустимо. В таком случае можно считать выбранные значения чисел зубьев колеса и шестерни подходящими.

Кинематическая схема приведена на рисунке:

4. Силовой расчёт

Целью силового расчёта является определение возникающих в каждой передаче моментов.

Моменты рассчитываются по формуле:

| Mведущ=Mведомij·ηj·ηподш |  |
| --- | --- |

где Mведущ — момент на ведущем звене;

Mведом — момент на ведомом звене;

ij — передаточное отношение ступени;

ηj — КПД передачи(ηj = 0,98);

ηподш — КПД подшипников(ηподш = 0,9).

Общий момент нагрузки рассчитывается по формуле:

МΣ=Мн+Мд=Мн+ Jн·εн,

εн – угловое ускорение нагрузки (примем εн = 0, потому что оно не задано)

Jн — момент инерции нагрузки;

где Mн – момент нагрузки;

Момент нагрузки определяем по формуле:

Мн=F*d22*tg(β+ ψ)

Где d2 – средний диаметр резьбы;

Мн=150*10.5* 10-32*tg10, 90=152 Нмм.

f – коэффициент трения скольжения передачи винт гайка

Mд – динамический момент нагрузки;

Jн – момент инерции нагрузки;

εн –угловое ускорение вращения выходного вала.

Поскольку мы принимаем ε = 0 введём коэффициент k=1,5, для того чтобы скомпенсировать значение динамического момента нагрузки в последующих расчётах.

Тогда

МΣ=Мн*k= 152*1,5= 228Нмм

MII=1520.98=258,5 Нмм

MI=3.030.9*0.98*7.5=39 Нмм

Выполним предварительную проверку правильности выбора двигателя:	 Mпуск = Мдв.ном ≥ М1 По паспортным данным Мдв.ном = 50 Нмм, то есть 	         50 > 39.

Значит выбранный двигатель подходит.

5. Расчёт зубчатых колёс на прочность

Целью расчёта является определение модуля зацепления зубчатых колёс, обеспечивающего работоспособность в течение заданного срока службы.

5.1 Выбор материала

Для цилиндрической передачи открытого типа с небольшими окружными скоростями в качестве материала для шестерён будет использоваться углеродистая сталь 45, а в качестве материала для колёс — сталь 35 в соответствии с рекомендациями. Зубья шестерён будут выполнены из материалов с более высокой твёрдостью рабочих поверхностей по сравнению с колёсами для повышения долговечности зубчатой передачи.

Таблица 7. Характеристики используемых материалов

|  | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
| Материал | Сталь 45 | Сталь 35 |
| Модуль упругости E, МПа | 2·105 |  |
| Коэффициент линейного расширения α·10-6, 1/°C | 12 |  |
| Плотность ρ, г/см3 | 7,8 |  |
| Твёрдость | 240НВ | 215НВ |
| Термообработка | поверхностная закалка |  |
| Предел прочности σв, МПа | 830 | 730 |
| Предел текучести σт, МПа | 600 | 550 |

5.2 Расчёт допустимых напряжений

Расчётное число циклов нагружения определяется по формуле:

| NН = 60·n·c·L, |  |
| --- | --- |

где n — частота вращения зубчатого колеса;

c = 1 — число колёс, находящихся в зацеплении с рассчитываемым;

L — срок службы передачи.

N1 = 60·100·1·3000 = 7.2*107

N2 = 60·100·1·30007.5 = 0.96*107

Коэффициент долговечности определяется соотношением:

| KFL=m4·106NН, |  |
| --- | --- |

где m = 6 — показатель степени для материалов с твёрдостью HB < 350 [2];

NН — расчётное число циклов нагружения.

При NН > 4·106 принимают KFL = 1 [2]. Таким образом для каждой шестерни и для каждого колеса KFL = 1.

KFL1=64·1067.2∙107=1 KFL2=64·1060.96∙107=1

В таком случае можно определить допускаемое напряжение изгиба:

| σF=σFR·KFC·KFLSF, |  |
| --- | --- |

где σFR — предел выносливости при изгибе;

KFC = 0,65 — коэффициент, учитывающий цикл нагружения колеса для реверсивных передач;

KFL = 1 — коэффициент долговечности;

SF = 2,5 — коэффициент запаса прочности для особо ответственных передач.

Предел выносливости при изгибе рассчитывается из соотношения :

| σFR=1,8·НВ, МПа |  |
| --- | --- |

где HB — твёрдость материала колеса.

Допускаемые напряжения на изгиб для шестерен и колёс будут равны:

σFR1=432 МПа

σFR2=387 Мпа

σF1=432*0.65*12.5 = 112Мпа

σF2=387*0.65*12.5 = 100МПа

5.3 Расчёт зубчатых передач на изгибную прочность

Для открытых передач модуль зацепления определяется из изгибной прочности:

| m=Km3M·YF·Kz·ψm·[σF], |  |
| --- | --- |

где Km = 1,4 — коэффициент для прямозубых колёс [1];

M — крутящий момент, действующий на рассчитываемое колесо (по данным силового расчёта);

YF — коэффициент формы зуба для прямозубых цилиндрических колёс.

z — число зубьев рассчитываемого колеса;

K = 1,1 — коэффициент расчётной нагрузки [1];

ψm = 10 — коэффициент ширины зубчатого венца для мелкомодульных передач;

[σF] — допускаемое напряжение изгиба.

Для каждой передачи расчёт производится по тому зубчатому колесу (из пары шестерня – зубчатое колесо), для которого отношение YF/[σF] больше. Модуль зацепления для каждой пары колёс будет равен:

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| YF[σF] | 4.15112= 0.0371 | 3.73100= 0.0373 |

Значение  YF[σF]  больше для колеса номер 2 значит, расчёт модуля зацепления будет вестись по ним.

Тогда модули зацепления цилиндрических передач будут равны:

m12=1.4·3258,5 Н·мм·3.73·1.1150·10·100 МПа=0.27 м

Значения модулей зацепления округляются в соответствии с ГОСТ 9563-60. Назначим модули колёс c запасом и выберем m12  = 0.5 мм.

6. Геометрический расчёт

Целью расчёта является определение основных размеров передач и их элементов.

Основные геометрические размеры цилиндрических зубчатых передач указаны на рисунке 2.

Рисунок 2 - Геометрические параметры цилиндрической зубчатой передачи

В данном приводе используются цилиндрические прямозубые передачи, поэтому угол наклона зубьев β = 0°.

Делительный диаметр определяется соотношением:

| d=m·zcosβ, |  |
| --- | --- |

где d — делительный диаметр;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

z — число зубьев рассчитываемого колеса;

β = 0° — угол наклона зубьев.

d1=0.5 мм·20=10.0 мм

d2=0.5 мм·150=75.0 мм

Диаметр вершин зубьев определяется по формуле:

| da=m·zcosβ+2mha*+x, |  |
| --- | --- |

где da — диаметр вершин зубьев;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

β = 0° — угол наклона зубьев;

z — число зубьев;

ha* = 1 — коэффициент высоты головки зуба [1];

x = 0 — коэффициент смещения.

da1=10.0 мм+2·0.5 мм·1+0=11.0 мм

da2=75.0 мм+2·0.5 мм·1+0=76.0 мм

Диаметр впадин определяется по формуле:

| df=m·zcosβ-2mha*+c*-x, |  |
| --- | --- |

где df — диаметр впадин зубьев;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

z — число зубьев;

β = 0° — угол наклона зубьев;

ha* = 1 — коэффициент высоты головки зуба ;

c* = 0,25 — коэффициент радиального зазора  1.0 ≤ m ≤ 0,1 мм по ГОСТ 9587-81;

x = 0 — коэффициент смещения.

df1=10.0 м- 2·0.5 мм·1+0.25+0=8.75 мм

df2=75.0 мм-2·0.5 мм·1+0.25-0=73.75 мм

Окружной шаг определяется по формуле:

| p=m·π, |  |
| --- | --- |

где p — окружной шаг;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс.

p12=0.5 мм*3.14=1.57 мм

Ширина колеса определяется по формуле:

| bк=ψm·m, |  |
| --- | --- |

где bк — ширина колеса;

ψm = 10 — коэффициент ширины зубчатого венца для мелкомодульных передач;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс.

Тогда ширина колёс будет равна:

b2= 6*0.5 мм=3 мм

Ширина шестерни определяется по формуле:

| bш=bк+m, |  |
| --- | --- |

где bш — ширина шестерни;

bк — ширина колеса;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс.

b1= 3+0.5 мм=3.5 мм

Межосевое расстояние определяется по формуле:

| aω=0,5·m·(zк+zш)cosβ, |  |
| --- | --- |

где aω — делительное межосевое расстояние;

m — модуль зацепления рассчитываемой пары колёс;

zк  — число зубьев колеса;

zш  — число зубьев шестерни;

β = 0° — угол наклона зубьев.

aω12=0.5·0.5 мм·(20+75)=42.5 мм

В таблице 8 сведены все расчитанные геометрические параметры зубчатых колес

Таблица 8. Геометрические параметры зубчатых колес

| Параметр № колеса | z | d, мм | da, мм | df, мм | b, мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 10 | 11 | 8.75 | 3.5 | 42.5 |
| 2 | 150 | 75 | 76 | 73.75 | 3 |  |

7. Проектный расчёт вала

Диаметр вала исходя из условия крутильной прочности определяется выражением:

| d≥3Mкр0,2[τ]кр, |  |
| --- | --- |

где Mкр – крутящий момент на валу,

[τ]кр – предельные крутильные напряжения:

| [τ]кр≈0,56σ-1n, |  |
| --- | --- |

где σ-1 – предел выносливости при симметричном цикле нагружения,

n – коэффициент запаса.

Для изготовления вала выберем сталь 45 с σ-1=412 МПа и коэффициент запаса n=2.

dI≥30.039 Н·м0.2·115 МПа=1.1 мм

dII≥30.174 Н·м0.2·115 МПа=2.0 мм

Выберем для dII= 12 мм, поскольку это дано нам по условию, а на dI = 5 мм, потому что это выходной вал двигателя.

8. Выбор подшипников

В качестве опор будет использоваться шарикоподшипники. Предварительный выбор шарикоподшипников будет осуществляться по диаметру цапфы. Предварительно диаметр цапфы для каждого вала можно определить из выражения

| dц=d-(2..3)мм, |  |
| --- | --- |

где d – диаметр вала.

Для выходного вала выберем подшипник: 1000099

Параметры подшипника : внутренний диаметр – 9 мм, наружный диаметр – 20 мм, высота – 6 мм, масса – 0,008 кг, грузоподъёмность статическая — 1050 Н, грузоподъёмность динамическая -  2680 Н.

9. Проектный расчёт муфты

Данный расчёт будет проводиться для предохранительной фрикционной муфты. Поставим эту муфту на 2 вал.

Предохранительный момент фрикционной муфты рассчитывается по следующей формуле:

Мпрм=k∙МII,

где k – коэффициент запаса (k = 1,3)

Мпрм=1,3∙0,258=0,336 Н∙м,

С другой стороны:

Мпрм=Мтр,

где Мтр – момент трения, рассчитывающийся по формуле:

Мтр=fтр∙F2∙Rпр,

где f –коэффициент трения в фрикционной паре (0,8 для пары сталь-металлокерамика без смазки [3]);

F2 – сила прижатия пружины;

Rпр=13∙d3-d03d2-d02,

где d – внешний диаметр фрикционного диска: (71 мм);

d=(3…6)dвала

d0 – внутренний диаметр фрикционного диска (12 мм).
Rпр=13∙713-163712-162=24.24 мм

Исходя из условий эксплуатации, выберем пружины II класса и 2 разряда. Их описывает ГОСТ 13771-86.

F2=1nМпрfтр∙Rпр∙10-3=160,3360,8∙24.65∙10-3=2.89 Н

Где n – число пружин(6).

Сила пружины при максимальной деформации определяется соотношением:

| F3 =F21-δ , |  |
| --- | --- |

где F2 — сила пружины при рабочей деформации;

δ = 0,05…0,25 — относительный инерционный зазор пружины сжатия для пружин сжатия I и II классов.

Тогда:

F3=2.891-0.05…2.891-0.25=3…3.85

Найдём по ГОСТ 13771-86 подходящий виток.

Таблица 9. Основные параметры витка пружины

| Из ГОСТ 13771-86 выберем подходящий виток по Fос: Виток №54 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fос , Н | d, мм | D, мм | C1, Н/м | S3', ММ |
| 3,55 | 0.3 | 3,2 | 3,257 | 1,091 |

Средний диаметр пружины определяется соотношением:

| D=D1-d, |  |
| --- | --- |

где D1— наружный диаметр пружины;

d — диаметр проволоки.

Отсюда:                            D=3.2-0.3=2.9 мм

Индекс пружины определяется соотношением:

| i =Dd , |  |
| --- | --- |

где D — средний диаметр пружины;

d — диаметр проволоки.

Отсюда:

i =2.90,3=9,67

Выберем рабочий ход h = 8 мм.

Тогда определим жёсткость пружины с:

c=F2-F1h=3,17-08=0,4Нмм

Рабочее число витков пружины ищем:

n=с1с=3.2570,4=8,25≃8,5

Уточнённая жёсткость пружины с*:

c*=с1n=3.2578,5=0,38 Н/мм

Пусть опорных витков n2=1,5. Общее число витков определяется соотношением:

| n1=n+n2, |  |
| --- | --- |

n1=8.5+1.5=10

Деформация пружины определяется соотношением:

| s=F2c , |  |
| --- | --- |

Тогда предварительная деформация пружины:

s1=00,38=0

Рабочая деформация пружины:

s2=3,170,38=8,24 мм

Максимальная деформация пружины:

s3=3,550,38=9,23 мм

Длина пружины при максимальной деформации определяется по формуле:

| l3=(n1+1-n3)∙d, |  |
| --- | --- |

где n1 — общее число витков;

n3=2 — число обработанных витков;

d — диаметр проволоки. Тогда:

l3=10+1-2∙0,3=2,7 мм

Длина пружины в свободном состоянии определяется по формуле:

| l0=l3+s3, |  |
| --- | --- |

где l3— длина пружины при максимальной деформации;

Тогда:

l0=2.7+9.23=11.93 мм

Длина пружины при рабочей деформации определяется по формуле:

| l2=l0-s2, |  |
| --- | --- |

где l0— длина пружины при максимальной деформации;

s2 — рабочая деформация пружины.

Тогда:

l2=11.93-8.24=3.69 мм

Шаг пружины в свободном состоянии определяется по формуле:

| t=s3'+d, |  |
| --- | --- |

где s3'=1,091 мм — максимальная деформация одного витка пружины согласно;

d — диаметр проволоки.

Тогда:

t=1,091+0,3=1,391 мм.

10.Расчёт вида сопряжения

Выберем вид сопряжения из условия:

| Jр≤Jn min |  |
| --- | --- |

где jр — расчётное значение бокового зазора;

jn min — минимальное значение гарантированного бокового зазора для соответствующего вида сопряжения.

Расчётное значение бокового зазора определяется по формуле [1]:

| Jр=Jnt+Jс |  |
| --- | --- |

где jр — расчётное значение бокового зазора;

jnt — боковой зазор, компенсирующий изменение рабочей температуре;

jс — боковой зазор, необходимый для размещения слоя смазки.

aw12 = 42,5мм     Температурный диапазон из условий эксплуатации УХЛ4.1  Т = +1…+40 оС

Выбор материала:

Для зубчатых колёс – сталь Kтр = 12.4*10-6

Для корпуса – аллюминий Kтр = 22.2*10-6

При Т = +40 оС:

Jtn12 =0.684⋅42.5⋅12.4⋅10-6-22.2⋅10-640о-20о=-5.7 мкм

Jtn12 = - 5.7 мкм

При Т = +1 оС

Jtn12 =0.684⋅42.5⋅12.4⋅10-6-22.2⋅10-61о-20о=5,4 мкм

Jtn12 = 5.4 мкм

Для компенсации температурного диапазона +1…40°, необходим зазор

Jtn12 = 5.4 мкм

Значение зазора, необходимого для размещения смазки для быстроходных передач, определяется по формуле [1]:

Jс = 0.01 * m,

где m – модуль зацепления

Jс = 0.01 * 0.5 = 5 мкм

Тогда получим расчётное значение бокового зазора:

| Jр=5.4+5=10,4 мкм |  |
| --- | --- |

Назначим в соответствии с ГОСТ9178-81 вид сопряжения E.

11.Расчёт общей погрешности

11.1 Расчёт кинематической погрешности

Назначим 8 степень точности на зубатые колёса

Исходя их таблиц, подбираем значения допусков:

Допуски на кинематическую погрешность определяются по формуле:

| Fi'=Fp+ff |  |
| --- | --- |

где Fp — допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса;

ff  — допуск на погрешность профиля зуба.

F’i1 = Fp + ff = 19 + 9 = 28 мкм

Минимальное значение кинематической погрешности для передач 7-й степени точности определяется по формуле [1]:

| Fi0min'=0,62·KS·Kφ·(Fi1'+Fi2') |  |
| --- | --- |

где KS — коэффициент фазовой компенсации;

Kφ — коэффициент учитывающий угол поворота ведомого колеса;

F’i2 = Fp + ff = 32 + 9 = 41 мкм

F’i0min12 = 0.71 * Ks * (F’i1+ F’i2) * Kφ= 0.71*0.99*(28+41)*1=48,5 мкм

φ2 >> 360, тогда Kφ12 = 1

Переведём получившиеся значения в угловые минуты.

Угловая погрешность элементарной передачи определяется по формуле:

| Δφi0=6,88·Fi0'd |  |
| --- | --- |

где Fi0' — кинематическая погрешность;

d — диаметр ведомого звена.

δφmin12 = 6.88*48.575=4.4'

Теперь найдём максимальную кинематическую погрешность.

Максимальное значение кинематической погрешности определяется по формулам:

| Fi0max'=K·Kφ·Fiш'2+EΣM12+Fiк'2+EΣM22, |  |
| --- | --- |

где K — коэффициент фазовой компенсации;

Fiш' и Fiк' — допуски на кинематическую погрешность шестерни и колеса;

Kφ — коэффициент учитывающий угол поворота ведомого колеса;

EΣMш2 и EΣMк2 =0— погрешности монтажа шестерни и колеса.

F’i0max12 = K * [F’i12+02+F’i22+02] * Kφ12 = 0.98*(28 + 41)*1 =67.6 мкм

Переведём получившиеся значения в угловые минуты:

δφmax12 = 6.88*67.675=6.2'

11.2Расчёт погрешности мёртвого хода

Минимальная погрешность мёртвого хода определяется по следующей формуле

| jt min=jn mincosα·cosβ |  |
| --- | --- |

где jn min  — минимальное значение гарантированного бокового зазора соответствующей передачи;

α = 20° — угол исходного профиля колеса;

β = 0°— угол наклона боковой сто	роны профиля.

Jtmin12 = Jn12cos20 = 30/cos20 = 31,9 мкм

Переведём в минуты:

Jφmin12 = 6.88*31.975=2.9'

Максимальное значение мёртвого хода определяется по формуле:

| jt max=0,7·EHSш+EHSк+0,5·THш2+THк2+2·fa2+Δpш2+Δpк2 |  |
| --- | --- |

где EHS — наименьшее смещение исходного контура зубчатого колеса;

TH — допуск на смещение исходного контура зубчатого колеса;

fa — допуск на отклонение межосевого расстояния передачи;

Δp — радиальный зазор в опорах зубчатого колеса.

Jtmax12 = 0.7(Ehs1+Ehs2) + 0.5Th12+Th22+2fa2+Gr12+Gr2^2 =

= 0.7(35 + 56)+ sqrt(0.5*(40^2+70^2) + 2*60^2 +0 + 13^2) =166,75 мкм

Теперь переведём в угловые минуты

Jφmax12 = 6.88*58.775=15,3'

11.3Расчёт погрешности упругого мёртвого хода

Δφ=2Mkp⋅LG⋅Ip

где Mкр — крутящий момент на валу;

l — длина рабочего участка вала;

G = 8·104 МПа — модуль упругости второго рода для стали;

Jp — полярный момент инерции сечения.

Полярный момент инерции определяется по формуле:

Jp≈0,1·d4

где d  — диаметр вала;

Произведём расчёт для всех валов:

Jp2 =  0.1 * 0.0124

ΔφII=2*0.172⋅0.118*104*106*0.1*0.012^4 = 2,3*10-4 рад

ΔφI=0 рад.

В минутах:

ΔφII=2,3*10-4*180*603.1416=0,78'

ΔφI=0

Δφумх = 0,78'

11.4 Расчёт суммарной погрешности по методу минимумов максимумов

1) Суммарная кинетическая погрешность

δφΣ=δφmax12=6,2'

2) Суммарная погрешность мёртвого хода

JφΣ=1·Jφmax12=15,3'

Общая погрешность положения выходного вала ЭМП определённая по методу максимумов-минимумов задаётся выражением:

ΔΣ=δφΣР+δjΣР+ΔφΣ΄+ΔφPПР

где δφΣР — суммарная кинематическая по методу максимумов-минимумов;

δjΣР — суммарная погрешность мёртвого хода по методу максимумов-минимумов;

ΔφΣ΄ — суммарная погрешность упругого мёртвого хода;

ΔφPПР -  приведённая погрешность шага двигателя.

ΔφPПР= ΔφPi0=ΔφPi0=5.4'7.5 =0,72

ΔΣ=6.2'+15,3'+0.78'+0,72'=23'

11.5 Погрешность передачи винт-гайка

Кинематическая погрешность:

Fi0min'=0,62∙δt;               Fi0min'=0,62∙50=31мкм

Fi0max'=δt2+E∑M2;         Fi0max'=502+0=50мкм

Погрешность мёртвого хода:

Jtmin=b''⋅tgφ,

где b'' - нижнее предельное отклонение среднего диаметра винта.

Из  ГОСТ 9562-81 следует, что b''=180мкм

Jtmin=180⋅tg5.2=180∙tg5,2=16,4 мкм

Jtmax=b'⋅tgφ+b''-b'∙tgφ2+btgφ2+σα12+σα22,

где b'=0 - верхнее предельное отклонение среднего диаметра винта;

b=236мкм - верхнее отклонение D2 гайки;

Jtmax=0⋅tg5,2+180-0∙tg5,22+236∙tg5,22+502=56мкм

Суммарная погрешность передачи винт-гайка:

∆xВ-Г=Jtmax+Fi0max'

∆xВ-Г=56+50=106мкм

11.6 Общая погрешность

Переведем общую погрешность положения входного вала редуктора в общую погрешность положения каретки в мм:

Δхр=P∙ΔΣz∙360∙60,

где P – шаг резьбы;

z – количество заходов резьбы;

ΔΣ - общая погрешность положения выходного вала в минутах

Δхр=3∙231∙360∙60= 3,1мкм

Общая погрешность положения каретки:

Δх∑=Δхр+∆xВ-Г

Δх=3,1мкм+106мкм=109,1мкм

12.Проверочный расчёт на перегрузки

Расчет производится по следующим формулам:

σF·Kп≤[σизг]max

Kп=MпускMI∑

[σизг]max ≈0,8∙σт

σизг=2∙M∙YF∙Kz∙ψm∙m3

Для стали 45: σT=355 МПа, [σизг]max≈0,8·355=284  - у шестерней

Для стали 35: σT=315 МПа, [σизг]max≈0,8·315=252  - у колёс

Kп=MпMIΣ=0.0700.039=1.8

Kп·σp≤[σизг]max≈0,8·σT

Kп·σp1=1.8·2·39 ·4.15·1.420·10·0.93=31 МПа

Kп·σp2=1.8·2·258·3.73·1.488·10·0.93=19 МПа

σн= ZMZНZεK∙M2∙1+ i122d2∙b∙aω∙i12

Где zH=1,77 – коэффициент, учитывающий форму соприкасающихся поверхностей

zM - коэффициент, учитывающий механические свойства материала

zξ=0,9 – коэффициент, учитывающий влияние торцевого перекрытия.

K∙σн≤[σн]max

[σн]max ≈2.8∙σT=2.8∙315=882 МПа

K∙σн12= 1.8∙ 190∙1.77∙0.91.4∙258∙1+ 7,5275∙10-3∙5∙10-3∙42,5∙10-3∙7,5=496 МПа

Kп·σp1<284 МПа

Kп·σp2 <252 МПа

K∙σн12< 882 МПа

Вывод: выбранные материалы проходят данный расчёт, значит ничего менять в конструкции не надо.

13.Проверочный силовой расчёт

1) Найдём уточнённое значение КПД передач

Уточнённые значения КПД цилиндрической зубчатой передачи рассчитаем по формуле:

ηпер*=1-πfCεν21z1+1z2

f–коэффициент трения

εν – коэффициент перекрытия, εν=1,5 (для приборостроения)

С- коэффициент нагрузки

C= F+2.92F+0.174

где F=2Md -окружная сила, действующая на зубчатое колесо.

Если F≥30 Н, то С=1

Произведём расчёт:

F=2·MIId2=2·15275=4, 6 H=>c=4,6+2.924,6+0.174=1,58

η*=1-π·f·εv·c·0.5·1z1+1z2

η12*=1-π·0.06·1.5·1.58·0.5·120+1150=0.987

2) Найдём моменты инерций зубчатых колёс

J2=π·b2·ρ·d24·10-1232=π·5·7.8·754·10-1232=1,33·10-4кг·м2

J1=π·b1·ρ·d14·10-1232=π·5.5·7.8·104·10-1232=3,83·10-8кг·м2

3) Найдём угловое ускорение

Угловое ускорение рассчитывается по формуле:

ε=Mш.д.-Mст.прJпр*,

где Mш.д.=0,13Н∙м – момент шагового двигателя;

Mс.пр* - приведённый уточнённый статический момент;

Jпр* - приведённый момент инерции редуктора.

Mс.пр*=Mнi0*ηпер**ηподш

ηпер*=0.987

Mс.пр*=0,152∙1037,5∙0.987∙0,99=20,63Н∙мм

Jпр*=Jp+J1+J2+Jнi122

где —момент инерции ротора, —момент инерции нагрузки.

Jн=m∙p∙z∙ϑ2∙π,

Где m=0,050кг – масса каретки;

p – шаг резьбы:

z – число витков резьбы в каретке;

v – скорость движения каретки:

Jн=0,050∙0,003∙5∙0,0122∙π=2,9∙10-7 кг∙м2,

Jпр*=11∙10-7+3,83∙10-8+1,33*10-4+2,9∙10-77.52+757∙10-8+8,7∙10-82.672∙42=4,1∙10-6 кг∙м2

ε=0,07-0,020734,1∙10-6=12∙103радс2

Уточнённый динамический приведённый момент рассчитывается по формуле:

Mд.пр.*=Jпр*∙ε

Mд.пр.*=4,1∙10-6 кг∙м2 ∙12∙103=0,048 Н∙м

Проверим условие:

Mном ≥ Mс.пр* + Mд.пр.*,

50 Н·мм≥ 20,67 Н·мм+ 48 Н·мм

70 Н·мм≥ 68,67Н·мм

Значения уточнённых моментов на каждом валу:

εн=εi0;             εн=12∙1037,5=1,4∙103радс2

MII*= MН+Jн∙εнηподш+εн∙J2,

MII*=0,152+2,9∙10-7 ∙1,4∙1030,99+1,4∙103∙1,33·10-4=0,28 Н∙м

MI*=MIII*i12∙η12*∙ηподш+ε∙(J1+Jр)

MI*=MIII*7.5∙0.987∙0.99+6,9∙103∙18∙10-7+3,83·10-8=0,048 Н∙м

MII=0.258 Н·м≡MIIΣ*=0.28 Н·м

MI= 0.039 Н·м≡MIΣ*=0.048 Н·м

Вывод: видно, что полученные значения приближённо совпадают со значениями в проектном расчёте, поэтому в конструкции ничего изменять не надо. Выбранный в проектном расчёте двигатель FL28STH51-0956A походит.

14. Проверочный расчёт резьбы при срезе

Расчёт ведётся по формуле:

τкр ≤τкр=0.2∙σв

Для стали 45, из которой сделан винт, σв = 840 МПа

τкр=730*0.2=168МПа

τкр = Fαπ*d3*z*b

Где Fα – осевая сила (Fα=150Н);

d3- внутренний диаметр резьбы (d3 = 8,5);

z – число витков резьбы в каретке (z = 5);

b – толщина витка резьбы при основании резьбы (b = 0.644*p = 0.644*0.003 = 0.002).

τкр = 150π*0.0085*5*0.002=0.56МПа

Условие τкр ≤τкр выполняется, значит расчёт пройден. В других проверочных расчётах нет надобности так как винт спроектирован так, чтобы заведомо их пройти.

15. Проверочный расчёт пружины на прочность

Расчёт ведётся по формуле:

τ3≤[τ3]
τ3=K8*F3*Dπ*d3

Где K= 4*i-14*i-4-0.65i – коэффициент, учитывающий кривизну витков пружины (i = 9,67).

K= 4*9.67-14*9.67-4-0.659.67= 1.02

τ3=K8*3.55*2.9π*0.33=790 Н/мм2

τ3≤[τ3]

По ГОСТ 9389-75 для проволоки с d = 0.3мм Rm = 3040 Н/мм2

Согласно ГОСТ 13764-86 для пружин II класса

τ3=0.52Rm=1580 Н/мм2

Условие τ3≤[τ3] выполняется, значит выбранный упругий элемент проходит этот расчёт. Вносить изменения в конструкция нет необходимости.

Список литературы.

1.	Кокорев Ю.А., Жаров В.А., Торгов А.М. Расчет электромеханического привода. Изд-во МГТУ, 1995, 132 с.

2.	Расчет деталей машин на ЭВМ. Под ред. Решетова Д.Н. Высш. Школа, 1985.

3.	И.С. Потапцев, А.А. Буцев, Е.В.Матвеенко Расчёт и конструирование элементов приборных устройств Конструирование приборных муфт. Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001